# BRRI Winnower 2024 — তথ্য ও ছবি সংগ্রহ ফর্ম
(Data & Photo Collection Form)

Technical Drawings of BRRI Winnower (Model: BRRI Win2024), BRRI Publication No. 461, March 2026 — Dr. AKM Saiful Islam

উৎস: BRRI প্রকাশনা (Publication No. 461)। Google Drive-এ আপলোড করে দলের সদস্যদের সাথে শেয়ার করুন। ছবি আলাদা ফোল্ডারে রাখুন — নিচের ‘ছবি সংগ্রহ’ অংশে নির্দেশনা আছে।

# SECTION:specs — প্রযুক্তিগত বিবরণ (Technical Specifications)

| field_key | ক্ষেত্র | মান |
| --- | --- | --- |
| machine.model | মেশিন মডেল | BRRI Win2024 |
| machine.name | মেশিনের নাম | BRRI Winnower |
| dimensions.overall_mm | সামগ্রিক মাপ (mm) | 1350 × 835 × 1310 |
| weight.g | ওজন (g) | 97861.75 |
| motor.hp | মোটর — HP | 1.5 |
| motor.kw | মোটর — kW | 1.1 |
| motor.rpm | মোটর — RPM | 1400 |
| belt.type | পাওয়ার পুলি বেল্ট — TYPE | B |
| belt.length | পাওয়ার পুলি বেল্ট — LENGTH | 65 inch (B65) |
| motor_pulley.od_mm | মোটর পুলি — OD (mm) | 125 |
| blower.diameter_mm | ব্লোয়ার কভার — Ø (mm) | 270 |
| bearing.sieve | ঝরনি বিয়ারিং | 6203 × 2 |
| bearing.pillow | পিলো বিয়ারিং ব্লক | UCP206 × 2 |
| bearing.blower | বল বিয়ারিং (ব্লোয়ার) | 6302 × 8 |
| frame.angle_bar | মূল ফ্রেম — ANGLE | 38 × 38 × 3 mm |
| frame.flat_bar | মূল ফ্রেম — FLAT BAR | 20 × 4 mm |
| sieve.types | ঝরনির ধরন (THREE TYPE OF SIEVE) | Large / Medium / Small holes net |

# SECTION:subassemblies — উপ-Assembly তালিকা (Sub-Assembly Index)

| field_key | Sub-Assembly | DRG / Sheet | বিবরণ |
| --- | --- | --- | --- |
| subasm.01 | 1 — Main body (BOM) | Sheet 004–005 | MAIN FRAME, HOPPER, AIR CONTROL PLATE… |
| subasm.02 | 2 — SIEVE | Sheet 022–024 | 6203 BEARING QTY 2; THREE TYPE OF SIEVE |
| subasm.03 | 3 — BLOWER UNITE | Sheet 026 | 12 parts — fan, shaft, bearings |
| subasm.04 | 4 — BEARING HOUSE | Sheet 039 |  |
| subasm.05 | 5 — BLOWER PULLEY | Sheet 040 |  |
| subasm.06 | 6 — POWER PULLEY BELT | Sheet 041 | TYPE-B, LENGTH-65 inch |
| subasm.07 | 7 — MOTOR | Sheet 042 | HP-1.5 KW-1.1 RPM-1400 |
| subasm.08 | 8 — MOTOR PULLEY | Sheet 043 |  |
| subasm.09 | 9 — SIEVE SHAFT | Sheet 044 |  |
| subasm.10 | 10 — WINNOWER SHOW COVER | Sheet 045 | QUANTITY-02 |

# SECTION:problems — সমস্যা ও সমাধান (Problems & Solutions)

প্রথম সারি উদাহরণ — বাকি সারিতে আপনার তথ্য লিখুন।

| field_key | অংশ (পেপার) | স্থানীয় নাম | সমস্যা (পেপার) | স্থানীয় সমস্যার নাম | সমাধান | ছবি নং |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fault.belt | POWER PULLEY BELT | ভি-বেল্ট | Slip / crack / wrong tension | বেল্ট পিছলে যায় | ১. মোটর মাউন্ট বোল্ট দিয়ে বেল্ট টেনশন ঠিক করুন। ২. বেল্ট cracked হলে B65 (65 inch) বসান। | 10 |
| fault.air | AIR CONTROL PLATE |  | Too much wind — grain loss with chaff |  |  |  |
| fault.sieve_motion | SIEVE / SIEVE SHAFT |  | Sieve not oscillating |  |  |  |
| fault.motor | MOTOR |  | Motor not running / low speed |  |  |  |
| fault.bearing | PILLOW BEARING BLOCK-206 / BALL BEARING-6302 |  | Noise / vibration / heat |  |  |  |
| fault.blower | BLOWER UNITE |  | Weak air blast |  |  |  |
| fault.feed | GRAIN CONTROL PLATE |  | Uneven or jammed grain feed |  |  |  |
| fault.multicrop | SIEVE (THREE TYPE) |  | Wrong cleaning — change sieve net |  |  |  |

# SECTION:dealers — যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী (Parts Suppliers)

প্রথম সারি উদাহরণ — বাকি সারিতে ডিলারের তথ্য লিখুন।

| field_key | দোকান (বাংলা) | ঠিকানা | মোবাইল | যন্ত্রাংশ | নোট |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dealer.01 | এসি আই মোটরস | হরিংঘাটা মেশিনারীজ, পটুয়াখালী | ০১৭১৮২৩২৪০৬ | B65 V-belt, UCP206, 6203 | B65 মার্কিংসহ বেল্ট রাখে |
| dealer.02 |  |  |  |  |  |
| dealer.03 |  |  |  |  |  |
| dealer.04 |  |  |  |  |  |
| dealer.05 |  |  |  |  |  |
| dealer.06 |  |  |  |  |  |

# SECTION:photos — ছবি সংগ্রহ (Photo Collection)

## Google Drive ফোল্ডার কাঠামো (Photo Directory)

১. Google Drive-এ একটি শেয়ারড ফোল্ডার তৈরি করুন:
   BRRI_Win2024_Field_Photos
২. প্রতিটি ছবির জন্য উপ-ফোল্ডার (পেপারের DRG NAME অনুযায়ী):
   01_MAIN_FRAME/
   02_MOTOR/
   03_POWER_PULLEY_BELT/
   … (নিচের টেবিলের ‘ফোল্ডার নাম’ কলাম)
৩. ফাইল নাম: NN_description.jpg — এক ফোল্ডারে একাধিক ছবি OK (উদাহরণ: 10_b65_marking.jpg, 10_belt_worn.jpg)
৪. ‘ফাইল নাম’ কলামে শুধু মূল/সেরা ছবির নাম; বাকি ছবি Drive ফোল্ডারেই থাকবে
৫. ছবি তোলার পর ‘Google Drive লিংক’ কলামে ফোল্ডার লিংক দিন।

প্রথম সারি উদাহরণ — বাকি সারিতে ছবি ও Google Drive লিংক লিখুন।

| field_key | ছবি নং | অংশ (পেপার) | স্থানীয় নাম | ফোল্ডার নাম | ফাইল নাম (মূল ছবি) | Google Drive লিংক | সম্পর্কিত সমস্যা (স্থানীয়) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| photo.01 | 01 | MAIN FRAME |  | 01_MAIN_FRAME | 01_main_frame.jpg |  |  |
| photo.02 | 02 | HOPPER (FRONT / BACK / BOTTOM PLATE) |  | 02_HOPPER | 02_hopper.jpg |  |  |
| photo.03 | 03 | AIR CONTROL PLATE |  | 03_AIR_CONTROL_PLATE | 03_air_control_plate.jpg |  |  |
| photo.04 | 04 | GRAIN CONTROL PLATE |  | 04_GRAIN_CONTROL_PLATE | 04_grain_control_plate.jpg |  |  |
| photo.05 | 05 | BLOWER UNITE (assembled) |  | 05_BLOWER_UNITE | 05_blower_unite.jpg |  |  |
| photo.06 | 06 | BLOWER COVER PLATE / fan opening |  | 06_BLOWER_COVER | 06_blower_cover.jpg |  |  |
| photo.07 | 07 | AIR OUTLET CONTROL PLATE |  | 07_AIR_OUTLET_CONTROL | 07_air_outlet_control.jpg |  |  |
| photo.08 | 08 | SIEVE (THREE TYPE) |  | 08_SIEVE | 08_sieve.jpg |  |  |
| photo.09 | 09 | SIEVE SHAFT |  | 09_SIEVE_SHAFT | 09_sieve_shaft.jpg |  |  |
| photo.10 | 10 | POWER PULLEY BELT (B65 marking visible) | বি-৬৫ বেল্ট | 10_POWER_PULLEY_BELT | 10_b65_marking.jpg | https://drive.google.com/drive/folders/1BRRI_Win2024_Patuakhali_Demo/10_POWER_PULLEY_BELT/10_b65_marking.jpg | বেল্ট পিছলে যায় |
| photo.11 | 11 | MOTOR |  | 11_MOTOR | 11_motor.jpg |  |  |
| photo.12 | 12 | MOTOR PULLEY |  | 12_MOTOR_PULLEY | 12_motor_pulley.jpg |  |  |
| photo.13 | 13 | BLOWER PULLEY |  | 13_BLOWER_PULLEY | 13_blower_pulley.jpg |  |  |
| photo.14 | 14 | PILLOW BEARING BLOCK- UCP206 |  | 14_PILLOW_BEARING_UCP206 | 14_pillow_bearing.jpg |  |  |
| photo.15 | 15 | BALL BEARING-6302 |  | 15_BALL_BEARING_6302 | 15_ball_bearing.jpg |  |  |
| photo.16 | 16 | BEARING 6203 (sieve) |  | 16_BEARING_6203 | 16_bearing_6203.jpg |  |  |
| photo.17 | 17 | GRAIN OUTLET / GRAIN OUTLET 2ND PLATE |  | 17_GRAIN_OUTLET | 17_grain_outlet.jpg |  |  |
| photo.18 | 18 | WINNOWER SHOW COVER |  | 18_WINNOWER_SHOW_COVER | 18_show_cover.jpg |  |  |
| photo.19 | 19 | Full machine — front view |  | 19_FULL_MACHINE_FRONT | 19_full_front.jpg |  |  |
| photo.20 | 20 | Full machine — side view |  | 20_FULL_MACHINE_SIDE | 20_full_side.jpg |  |  |

# SECTION:meta — সংগ্রহকারীর তথ্য (Collector Info)

| field_key | ক্ষেত্র | মান |
| --- | --- | --- |
| meta.collector_name | নাম |  |
| meta.organization | প্রতিষ্ঠান |  |
| meta.district | জেলা |  |
| meta.date | তারিখ |  |
| meta.drive_root_link | Google Drive মূল ফোল্ডার লিংক |  |
| meta.notes | মন্তব্য |  |